# задание №1

## Методические указания по выполнению

### 1. MathCAD. Распределение давления в газовом трубопроводе

Дано: участок газопровода между двумя вентилями, по которому течет газ. Длина участка очень велика ~100..1000 км. Диаметр трубы ~1 м. Участок находится в стационарном режиме с массовым расходом G и давлениями P1 и P2 на концах участка; P1 > P2. В момент времени t = 0 оба вентиля перекрываются. Рассчитать распределение давления по участку и расход в каждом сечении как функцию времени.

Обратить внимание, что расход газа не должен превосходить стационарное значение расхода. И должен стремиться к нулю при t  → ∞.

Определить максимальное значение давления, которое достигается в трубе.

### 2. Построение схемы модели

1. В начальном приближении не будем учитывать неидеальность газа. Конечно, природный газ при давлениях перекачки далек от идеальности, но нам надо сначала решить, что-нибудь. Т.е. P = nkT.

2. Поскольку длина трубопровода много больше его поперечных размеров можно ограничиться гидравлическим приближением, т.е. считать поток газа одномерным и не рассчитывать распределение параметров по сечению трубы.

3. Движение газа в трубе определяется внешними силами: перепадом давления P, трением о стенку трубы (сопротивлением течению) и силами инерции (скорость газа на выходе из трубы выше, чем скорость газа на входе в трубу). В силу предыдущего предположения (см. п.2) будем считать силу сопротивления пропорциональной расходу G, как это принято в гидравлических расчетах:

,

где , , μ – молярная масса газа, S – площадь сечения трубы, d – диаметр трубы.

Однако тут есть свои проблемы – коэффициент сопротивления  зависит от режима течения, т.е. от числа Рейнольдса, . В начальном уровне модели можно попытаться предположить постоянство . Однако более реалистичная модель должна учитывать рис. 1.

Рис. 1. График зависимости λ от числа Re.

4. Таким образом, газ в каждой точке x характеризуется тремя параметрами G(x), P(x), T(x), т.е. нужно три уравнения для замыкания системы уравнений.

5. Для T(x) существуют два предела: изотермическое течение и адиабатическое течение. В первом пределе связь P и T будет:  или . Во втором –  PV = const, приводя к n, получим P = nconst.

6. Предположим, что равновесие в объеме газа ~d3 наступает много быстрее, чем за время d/v, где v – скорость движения газа, т.е. движения достаточно медленные.

7. Рассмотрим дифференциально малый объем dx трубопровода в точке x, см. рис. 2.

x

0

x + dx

Рис. 2. Малый участок трубопровода

Должно выполняться уравнение непрерывности , в одномерном варианте это эквивалентно

,

где S – площадь сечения трубы.

И должно выполняться условия механического равновесия, т.е. произведение массы выбранного элемента на ускорение должно удовлетворять закону Ньютона, т.е. равняться равнодействующей сил F: . На элемент действуют две силы: сопротивление движению Fсопр и градиент давления FdP. В условиях стационарного течения Fсопр=-FdP и F = 0.

Можно вспомнить уравнение Навье-Стокса – это уравнение сохранения импульса, оно же уравнение Ньютона

Можно записать так

Т.е. ускорение дифференциально малого объема среды есть разность двух членов:  и . Если первый очевидным образом и есть FdP, то второй — сила сопротивления Fсопр. Решать уравнение Навье-Стокса слишком сложно, попробуем обойтись без этого. Из гидравлики известно для стационарного течения в трубе: , . Откуда можно получить при стремлении длины трубы к нулю  или, заменяя l на x, . Второй член правой части уравнения есть  => первый это сопротивление течению. Вместо 0 слева надо поставить. Окончательно получаем уравнение:

Полная система уравнений получается такой

- –  закон сохранения импульса;

- –  закон сохранения массы;

- P = nconst (или P = nconst) – уравнение состояния.

С учетом связи  = mn и G = Sv, имеем ТРИ неизвестных – G, , P – и три уравнения. C учетом последнего уравнения системы, связывающего  и P, число уравнений и число неизвестных можно сократить до двух G и P.