Лабораторная работа №3
Звуковая диафрагма

# ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы является ознакомление с основными законами истечения газа из резервуара через сужающиеся насадки, в частности, через звуковую диафрагму, применяемую на практике для стабилизации расхода газа в трубопроводах.

# 1. ВЫВОД ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСХОДА ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ДИАФРАГМУ

Газ, движущийся с большой скоростью ( больше числа Рейнольдса), можно рассматривать как идеальный в механическом смысле, т.е. лишенным вязкости и теплопроводности. Тогда для установившегося движения для любой линии тока в пренебрежении силой тяжести справедливо уравнение Бернулли

v22+h=const	(1.1)

где v2/2 и h - кинетическая энергия и энтальпия единицы массы газа соответственно.

Рассмотрим истечение газа из резервуара через сужающийся насадок (рис. ). Будем предполагать, что газ внутри сосуда покоится (v0 = 0). По мере уменьшения давления P1 скорость истечения газа из сосуда v1 будет увеличиваться. По-видимому, скорость движения частиц газа по любой линии тока будет максимальной в самом узком месте насадка - на его срезе.

Найдем скорость истечения в зависимости от отношения давлений P0/P1. Для этого запишем уравнение Бернулли в виде

v122+h1=v022+h0=h0	(1.2)

Для газа, идеального в термодинамическом смысле, для энтальпии единицы массы имеем формулу:

h=gg−1PV=gg−1Pρ=c2g−1; C=gPρ	(1.3)

где g = Cp/Cv - показатель адиабаты; Cp, Cv - теплоемкости при постоянном давлении и объеме соответственно; C - скорость звука; V, r - удельный объем и плотность газа.

Схема истечения газа через сужающийся насадок

Рис. 1.1

Подставляя  в , находим

v122+gg−1P1ρ1=gg−1P0ρ0; v12=2gg−1P0ρ01−P1ρ1ρ0P0	(1.4)

При адиабатическом движении имеем

PPg=const; ρ0ρ1=P0P11/g	(1.5)

Подставляя  в , получим

v1=C02g−11−P1P0g−1g	(1.6)

Формула  называется формулой Сан-Венана-Вентцеля. Из формулы  следует, что при P1 = P0 v1 = 0, что и следовало ожидать.

По мере уменьшения давления P1 скорость v1 увеличивается и, наконец, при некотором критическом значении P1 = P* станет равной скорости звука на срезе насадка. При этом плотность и температура также примут критические значения r*, T*.

Вычислим значения v1 = C*, P1 = P*, r1 = r*, T = T* в зависимости от термодинамических параметров газа внутри сосуда. Для этого снова воспользуемся уравнением Бернулли. С учетом соотношений  можно записать:

C22+C2g−1=C02g−1, C=C02g+1=2gg+1P0ρ0=2gg+1RT0M	(1.7)

Из формулы  видно, что критическая скорость зависит только от температуры покоящегося газа внутри сосуда.

Критическое давление P*, очевидно, можно найти из формулы Сан-Венана-Вентцеля, полагая v1 = C*. Подставляя  в , имеем

PP0=2g+1gg+1	(1.8)

Если принять для воздуха g  = 1.4, то получим

P* = 0.53P0

Таким образом, при достижении P1 = 0.53P0 скорость истечения газа на срезе сопла будет равна скорости звука в этом сечении. Аналогично можно вычислить плотность r*

Pρg=P0ρ0g, ρρ0=PP01d, ρρ0=2g+11g−1	(1.9)

При дальнейшем уменьшении давления P1 (P1<P*) скорость истечения газа из насадка остается постоянной, поскольку газ, движущийся со звуковой скоростью на срезе сопла, не «чувствует» изменений давления на выходе из него, т.к. возмущения в газе вне сопла (распространяющиеся со звуковой скоростью) не могут проникать против течения внутрь сопла.

Поэтому v1 = C* есть максимальная скорость истечения газа из сужающегося насадка, которая зависит только от температуры газа в сосуде (см. Формулу ) и не зависит от давления в нем. Из формул  и  следует, что вдоль линии тока, начинающейся в неподвижном газе, давление и плотность уменьшаются от P0 и r0 до P* и r* на срезе сопла, а скорость увеличивается от 0 до C*.

Рассмотрим, как изменяется плотность потока газа вдоль линии тока. Из уравнения Бернулли следует

v22+h=const, vdv + dh =0, dh=Tds+vdP=dpρ	(1.10)

Поскольку при адиабатическом процессе ds = 0, из определения скорости звука следует

C2=dPdρS, dP = C2dr	(1.11)

Взяв логарифмическую производную от плотности потока, получим

dρvρv=dvv+dρρ	(1.12)

Подставляя  и  в , получим

dρvdv=ρ⋅1−M2, M=vC	(1.13)

Рассмотрим трубку тока. Для идеальной жидкости поверхность насадка является поверхностью трубки тока. Из уравнения непрерывности следует, что

ρvS=const, d(ρv)ρv=-dSS	(1.14)

Здесь S - переменное сечение трубки тока. Из  следует, что направление изменения rv и S противоположно. Поэтому если вдоль линии тока скорость движения газа увеличивается (dv>0), то при дозвуковом движении (M<I) плотность потока rv также увеличивается, но при этом сечение трубки тока должно уменьшаться. И наоборот, если трубкой тока является сужающийся насадок (dS<0) и если скорость движения газа в насадке увеличивается, то увеличивается и плотность потока газа, достигая максимального значения в самом узком месте насадка, т.е. на его срезе. Действительно, если бы на срезе насадка была бы достигнута скорость больше скорости звука, то плотность потока вдоль линии тока, согласно  и , уменьшилась бы.

Поэтому плотность потока на срезе сопла является максимально возможной при заданных параметрах газа внутри сосуда.

Вычислим максимальный расход газа через насадок. Принимая во внимание вышеуказанное и пользуясь формулами  и , имеем

Qmmax=ρCSmin=Smin2g+1g+12(g−1)⋅gP0ρ0	(1.15)

Объемный расход определяется формулой

Qvmax=Qmmaxρ=SminC02g+1=Smin2gR(g+1)M⋅T0	(1.16)

В формулах  и  Smin - площадь минимального сечения насадка. Для сужающегося насадка (рис. ) Smin есть площадь среза насадка.

Из формул  и  следует, что массовый расход газа через насадок зависит от давления и температуры газа в сосуде, тогда как объемный расход зависит только от его температуры.

Принимая для воздуха g=1.4, M=29, R=8.315×103 Дж/(кмоль×K), получим

Qvmax=Smin18.3⋅T0, м3/с	(1.17)

Независимость (при P1<P*) расхода газа через сужающийся насадок от давления P1 используется в технике и лабораторной практике для стабилизации потока газа через трубопровод. Если параметры газа перед насадком не изменяются, а давление газа за насадком всегда меньше критического, то как массовый, так и объемный расходы будут оставаться постоянными при любых колебаниях давления P1 в пределах P*>P1>0.

На практике в качестве сужающегося насадка часто применяется просто плоская диафрагма с отверстием. Если диаметр отверстия диафрагмы много меньше диаметра трубопровода, то скорость движения газа через отверстие будет много больше скорости газа в трубопроводе, и газ перед диафрагмой можно считать покоящимся. В этом случае все вышеприведенные формулы оказываются справедливыми.

# 2. описание экспериментальной установки

Принципиальная схема экспериментальной установки представлена на pис. .

Принципиальная схема установки

1 - образцовый вакуумметр; 2, 3, 4 - камеры; 5 - ротаметр; 6 - форвакуумный насос; 7,8,9,10 - вентили; 11,12,13 - диафрагмы

Рис. 2.1

Давление с одной стороны диафрагмы поддерживается равным атмосферному. С другой стороны давление изменяется с помощью форвакуумного насоса 6 и регулируется сильфонным вентилем 7. Величина давления фиксируется образцовым вакуумметром I. Ротаметр, поставленный на входе всей системы, позволяет измерять объемный расход газа, протекающего через отверстие. При понижении давления за диафрагмой расход газа растет, но лишь до тех пор, пока давление на диафрагме не достигнет «критического» значения. При дальнейшем понижении давления за диафрагмой расход газа не изменяется и остается равным Qvmax.

# 3. методика проведения эксперимента

## 3.1. Задание

### 3.I.I. Измерить зависимость расхода от давления для трех различных диафрагм.

### 3.I.2. По результатам измерений построить график зависимости объемного расхода газа от разности давлений на диафрагме.

### 3.I.3. Из графика найти значения максимального расхода газа и крритического давления за диафрагмой.

### 3.I.4. Рассчитать соответствующие тероетические значения объемного расхода воздуха и провести сравнение с экспериментальными данными.

## 3.2. Проведение измерений.

Измеряемыми величинами является температура, разность давлений на диафрагме и объемный расход воздуха через диафрагму.

### 3.2.I. Температура воздуха принимается равной комнатной ввиду малых (до диафрагмы) скоростей течения газа.

### 3.2.2. Разность давлений на диафрагме. Давление воздуха перед диафрагмой принимается равным атмосферному, поскольку скорость газа перед диафрагмой мала. Давление воздуха за диафрагмой измеряется образцовым вакуумметром I.

### 3.2.3. Объемный расход воздуха. После включения форвакуумного насоса 6, слегка приоткрывая вентиль 7, установить давление после диафрагмы, равное 10 делениям шкалы вакуумметра I. С помощью ротаметра 5 измерить расход воздуха. Полученные результаты внести в таблицу приложения. Дальнейшие измерения повторять через 10 делений шкалы вакуумметра. Аналогичные измерения провести для других диафрагм. Результаты измерений занести в таблицу приложения.

## 3.3. Обработка опытных данных.

По известным значениям расходов для соответствующих перепадов давления вычислить объемные расходы QЭi в м3/с. Оценить ошибку измерения xЭi, предполагая что эта ошибка обусловлена систематической погрешностью измерения расхода. Результаты вычислений внести в таблицу приложения. Вычислить среднее значение QЭ в области максимума и соответствующую среднеквадратичную ошибку.

По формуле  вычислить максимальное теоретическое значение Qт и соответствующую ошибку xт. Ошибка xт определяется ошибкой измерения площади отверстия диафрагмы, которая известна, и ошибкой измерения температуры, которая является систематической и принимается равной половине деления шкалы термометра.

Учитывая функциональную связь  между величинами, указать для рассчитываемой величины Qт значения возможной систематической и случайной (для доверительной вероятности 0.68) ошибок. Сравнить наблюдаемые расхождения между экспериментальными и теоретическими значениями расходов газов с вычисленными ошибками.

Все результаты расчетов занести в таблицу приложения.

Построить графики зависимости Q1Э, Q2Э, Q3Э от разности давлений на диафрагме.

# Литература

- Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Механика сплошных сред. - М.: ГИТТЛ, 1954. - 788 с.

- Лойцинский Л.Г. Механика жидкости и газа. - М.: Наука, 1970. - 450 с.